| Název vyšetření - zkratka: | serologie - TPHA RUTINA |
| --- | --- |
|  | synonyma: Treponema pallidum hemaglutinace |
| Kategorie vyšetření: | Protilátky infekčních onemocnění |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 2D /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | krev venózní - sérum |
|  | likvor |
| Odběrová nádobka: | zkumavka s akcelerátorem srážení - množství 5 ml |
|  | sterilní zkumavka - plast bez úpravy - množství 1 ml likvoru |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 24 hod při + 4°C |
| Podmínky pro transport: | transportní čas do 2 hod - transportní teplota +18 - 22°C |
| Indikace: | Screening lues, Diagnostika lues |
| Použitá metoda: | HA - nepřímá hemaglutinace |
| Hodnocení výsledku: | negativní, pozitivní |
| Epidemiologické hlášení: | pozitivní nález Treponema pallidum - podle Vyhl.306/2012 podléhá hlášení |

| Název vyšetření - zkratka: | serologie - Treponema pallidum RRR modifikace VDRL RUTINA |
| --- | --- |
|  | synonyma: Syphilis, lues |
| Kategorie vyšetření: | Protilátky infekčních onemocnění |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 2D /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | krev venózní - sérum |
| Odběrová nádobka: | zkumavka s akcelerátorem srážení - množství 5 ml |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 24 hod při + 4°C |
| Podmínky pro transport: | transportní čas do 2 hod - transportní teplota +18 - 22°C |
| Indikace: | Screening lues, Diagnostika lues |
| Použitá metoda: | RPR - flokulační test pro průkaz reaginových protilátek |
| Hodnocení výsledku: | titr protilátek, pozitivní ≥ 1:1 |
| Epidemiologické hlášení: | pozitivní nález Treponema pallidum - podle Vyhl.306/2012 podléhá hlášení |

| Název vyšetření - zkratka: | serologie - Treponema Screen RUTINA |
| --- | --- |
|  | synonyma: Treponema pallidum, syphilis, lues |
| Kategorie vyšetření: | Protilátky infekčních onemocnění |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 1D /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | krev venózní - sérum |
| Odběrová nádobka: | zkumavka s akcelerátorem srážení - množství 5 ml |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 24 hod při + 4°C |
| Podmínky pro transport: | transportní čas do 2 hod - transportní teplota +18 - 22°C |
| Indikace: | Screening lues, Diagnostika lues |
| Použitá metoda: | CMIA – chemiluminiscence na mikročásticích |
| Analyzátor: | ARCHITECT i2000 SR |
| Hodnocení výsledku: | negativní, pozitivní |
| Epidemiologické hlášení: | pozitivní nález Treponema pallidum - podle Vyhl.306/2012 podléhá hlášení |

| Název vyšetření - zkratka: | serologie – Treponema pallidum IgM, IgG RUTINA |
| --- | --- |
|  | synonyma: Syphilis, lues |
| Kategorie vyšetření: | Protilátky infekčních onemocnění |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 1W /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | krev venózní - sérum |
| Odběrová nádobka: | zkumavka s akcelerátorem srážení - množství 5 ml |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 24 hod při + 4°C |
| Podmínky pro transport: | transportní čas do 2 hod - transportní teplota +18 - 22°C |
| Indikace: | Diagnostika lues |
| Použitá metoda: | EIA - enzymová imunoanalýza ELISA |
| Hodnocení výsledku: | IP - Index pozitivity, IP > 1,1 pozitivní |
| Epidemiologické hlášení: | pozitivní nález Treponema pallidum - podle Vyhl.306/2012 podléhá hlášení |